ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

1. Цель выполнения работ: установка проекционных пешеходных переходов с целью улучшение видимости дорожной разметки для повышения безопасности дорожного движения.

2. Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

3. Состав работ: работы по установке проекционных пешеходных переходов включают:

1) Устройство кабельных линий СИП до ближайшей точки уличного освещения.

2) Монтаж светильников на кронштейнах

3) Пусконаладка, изготовление слайда пешеходный переход с юстировкой

4. Место выполнения работ: в соответствие с Приложением № 2 к техническому заданию.

5. Нормативные правовые документы, применяемые при выполнении работ:

При выполнении работ по установке проекционных пешеходных переходов Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми документами:

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| 2. | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ | О безопасности дорожного движения |
| 3. | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| 4. | СП 78.13330.2012 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменениями N 1, 2, 3) |
| 5. | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ |
| 6. | ГОСТ 32757-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация |
| 7. | ГОСТ 32758-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения |
| 8. | ГОСТ 32846-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация |
| 9. | ГОСТ 32945-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования |
| 10. | ГОСТ 32948-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования |
| 11. | ГОСТ Р 50597-2017 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 12. | ГОСТ 32944-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования |
| 13. | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 14. | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ | Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| 15. | ГОСТ Р 58350-2019 | Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения |
| 16. | ГОСТ Р 70716-2023 | Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования |

В случае изменения законодательства РФ, связанного с выполнением работ, работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями вновь принятых действующих нормативных правовых актов.

6. Требования к безопасности и ограждение мест производства работ

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне производства работ возлагается на Подрядчика, который своим приказом назначает ответственных лиц за проведение работ и соблюдение указанных правил.

К выполнению дорожных работ разрешается приступить после полного обустройства места выполнения работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с утвержденными схемами организации движения и ограждения в местах производства работ.

При выполнении работ соблюдать технологию производства работ и требования нормативной документации;

Складирование элементов обустройства на проезжей части, обочинах, откосах насыпи и выемок запрещается.

К дорожным работам допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение, которые должны иметь допуски на производство работ на высоте согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте» (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

Все работы должны выполняться бригадами, одетыми в сигнальные жилеты оранжевого цвета со светоотражающими элементами, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета согласно п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации и иметь технику прикрытия, обеспечивающую безопасное производство работ;

Временные технические средства организации дорожного движения должны соответствовать требованиям нормативных документов.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения при производстве работ необходимо в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России от 18.02.2025 N 49 "Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения" разработать проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) на период введения временных ограничений движения транспортных средств и пешеходов на участках автомобильных дорог и утвердить его у Муниципального заказчика не менее чем за 10 дней до начала производства работ. Копию ПОДД направить в территориальные подразделения Госавтоинспекции, не менее чем за один день до начала работ. Схемы организации дорожного движения выполнить в соответствии с ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ».

7. Монтаж оборудования для проекционных пешеходных переходов.

1 этап: Изготовление индивидуального слайда;

2 этап: Монтаж оборудования с установкой постоянного слайда, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.

Оборудование устанавливается на опору.

Крепления деталей должны быть оцинкованные и иметь антикоррозийное покрытие, устойчивое к деформациям при перевозке, установке и демонтаже, предусматривать неоднократную установку и демонтаж. Крепление системы на опоре должно выдерживать ветровые нагрузки не менее 50 метров в секунду и сохранять свою работоспособность.

Проецируемое светом изображение полностью должно совпадать с нанесенной дорожной разметкой.

Способ подключения — посредством электрического кабеля расчетного сечения. Подключение выполнить с обязательной установкой, на высоте не менее 3 м от уровня дорожного полотна, всепогодного шкафа управления автоматизированным комплексом проецирования дорожной разметки не ниже IP65 в комплекте:

- двухполюсным автоматическим выключателем 6 А;

- реле напряжения

Кабельные трассы проложить при помощи воздушной подвески. Кабели должны прокладываться согласно требованиям правил устройства электроустановок (издание 7), а также соответствующих строительных норм и правил.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, в нормальном режиме работы не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым вследствие повреждения изоляции, в соответствии с требованиями ПУЭ в сетях с глухозаземленной нейтралью должны быть заземлены.

Способ управления — через контроллер, размещенный в шкафу управления.

Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств. Данное оборудование не должно иметь дефектов, связанных с качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика.

Все соединительные шнуры и крепежный материал, необходимые для работы оборудования, должны присутствовать в составе стандартной поставки.

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке.

Подрядчик должен использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товары (материалы) (с характеристиками согласно Приложению №1), соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам (материалам) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация постоянного электропитания 220 В мощностью не менее 500 Вт на объектах обеспечивается силами и за счет Подрядчика. Точку подключения электропитания предоставляет Муниципальный заказчик.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие во время монтажа ответственного лица, осуществляющего контроль за соблюдением техники безопасности и выполнением работ.

Работы по монтажу оборудования выполняются с соблюдением мер по охране окружающей среды охране труда и технике безопасности, согласно нормам Российского законодательства.

Подрядчик в обязательном порядке самостоятельно обеспечивает ограждение мест производства работ.

В течение всего срока выполнения работ по монтажу оборудования Подрядчик осуществляет мероприятия по предотвращению любых аварийных ситуаций, а также обеспечивается надлежащие состояние всех конструкций крепления оборудования.

8. Требования к схеме установки аппаратно-программного комплекса (далее – АПК)

Итоговая схема установки АПК определяется и согласовывается с заказчиком в ходе разработки схем установки для каждого перехода согласно Приложению № 3 к Техническому заданию.

9. Перечень исполнительной документации, передаваемой заказчику:

- Акты о приемке оборудования - 2 экземпляра;

- Схемы размещения и кабельных трасс – 2 экземпляра

- Паспорт на оборудование.

10. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

Гарантийные обязательства на оборудование сохраняются в течение гарантийного срока завода-изготовителя, при условии соблюдения требований по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования установленных и указанных заводом в паспорте. Гарантийные обязательства на оборудование включают в себя расходы по ремонту оборудования, возникшие в течение гарантийного срока.

На протяжении гарантийного срока Подрядчик обязан контролировать и обеспечивать соответствие проецируемой разметки, нанесенной на проезжую часть по габаритам и цвету. Несовпадение цветов допускается в оттенках белого и желтого соответственно нанесенной на проезжую часть разметке. Допуск по несоответствию геометрических размеров проекции и фактической разметки +, - 5 см по каждому из размеров. При этом отклонение от требований ГОСТ Р 51256-2018 “Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная” проецируемого изображения не допускается.

Приложение 1

к Техническому заданию

Технические характеристики используемых товаров (материалов)

| № п/п | Наименование товара (материала) | Характеристики товара (материала) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Программно-аппаратный комплекс проекционный переход | Источник света: cветодиод Мощность источника света, Вт: не менее 250 Входное напряжение источника света, В: в диапазоне от 20 до 24 Управление всеми функциями с помощью контроллера в шкафе управления: наличие Материал корпуса: cталь Толщина корпуса, мм: не менее 1 Порошковое окрашивание: наличие Потребляемая мощность системы управления, Вт: не более 25 Возможность монтажа кронштейна на все типы опор (бетонная, граненая металлическая, круглая, квадратная): наличие Стеклянная линза с цветным изображением (дорожная разметка 1.14.1): наличие Диагностика вентилятора: наличие Измерение внутренней температуры: в диапазоне от -55 до +125 Функция контроля и управления питанием: наличие Функция контроля температуры светодиодного модуля: наличие Функция контроля положения в пространстве: наличие Материал шкафа управления: Пластик Количество полюсов автоматического выключателя шкафа управления, шт: не менее 2 Токовая характеристика автоматического выключателя шкафа управления, В: не ниже С Ток отсечки автоматического выключателя шкафа управления, А: не более 6 Измеряемое напряжение реле напряжения шкафа управления, В: в диапазоне от 50 до 400 Количество фаз реле напряжения шкафа управления, Шт: не менее 1 Блок питания системы управления и телеметрии - мощность шкафа управления, Вт: не менее 100 Блок питания системы управления и телеметрии – напряжение шкафа управления, В: не менее 14 Блок питания источника света - мощность шкафа управления, Вт: не менее 320 Блок питания источника света - напряжение шкафа управления, В: не менее 15 Контроллер автоматизированного комплекса проецирования дорожной разметки шкафа управления: наличие Тип крепления контроллера автоматизированного комплекса проецирования дорожной разметки шкафа управления: DIN рейка Напряжение питания - контроллера автоматизированного комплекса проецирования дорожной разметки шкафа управления: в диапазоне от 10 до 25 Контроллер автоматизированного комплекса проецирования дорожной разметки – функции включения/выключения, управления положением слайда, технической диагностики, °С: наличие Кабель подключения шкафа управления к автоматизированному комплексу проецирования дорожной разметки - тип: Витая пара Кабель подключения шкафа управления к автоматизированному комплексу проецирования дорожной разметки – число проводников, шт: не менее 8 Кабель подключения шкафа управления к автоматизированному комплексу проецирования дорожной разметки к линии питания - сечение проводников, мм2: Не менее 1,5 Кабель подключения шкафа управления к автоматизированному комплексу проецирования дорожной разметки к линии питания – материал проводников: медь Кабель подключения шкафа управления к автоматизированному комплексу проецирования дорожной разметки к линии питания – число проводников, шт.: не менее 2 Настройка положения проецируемой разметки: по горизонтали, по вертикали, наклон, фокус, яркость |
| 2. | Светильник | Тип лампы: встроенные светодиоды Способ установки: консольный Мощность, Вт: не менее 50 Цветовая температура, К: в диапазоне от 4000 до 5000 Степень защиты, IP: не ниже 65 Материал корпуса: алюминиевый сплав Световой поток, Лм: не менее 5000 Кронштейн крепления к опоре, гранённой: наличие |

Участник закупки, подавая заявку на участие в закупке, соглашается на выполнение работ в соответствии  с требованиями извещения, в том числе в отношении материалов, используемых при выполнении работ.

Приложение 2

к Техническому заданию

Перечень мест установки проекционных пешеходных переходов

| № п/п | улица | Участок | Требуемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 марта ул | 23 (лицей философии) | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. Проекции разметки 1.14.1 1 шт. |
| 2 | Академика Тихомирова ул | 2 (СОШ№57) | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 3 | Бакинская ул | Зеленая ул (СОШ №140) | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 4 | Льва Толстого ул | Буянова ул (СОШ №12) | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 5 | Академика Павлова ул | Гастелло ул (СОШ №20) | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 6 | Лукачева ул | 17 (СОШ №58) | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 7 | Куйбышева ул | Венцка ул | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 8 | Олимпийская ул | 45 | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 9 | Вилоновская ул | Садовая ул | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 10 | 22 Партсъезда ул | д 140 | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 11 | Вилоновская ул | Молодогвардейская ул | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 12 | Красноармейская ул | Молодогвардейская ул | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 13 | Ярмарочная ул | Молодогвардейская ул | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 14 | Молодогвардейская ул | Дворец Спрорта | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |
| 15 | Ярмарочная ул | Галактионовская ул | Проекции знака 5.19.1 -2 шт. |

Приложение 3

к Техническому заданию

Схема установки оборудования проекционного пешеходного перехода